Titán kandalló

Üzembehelyezési és használati útmutató

Műszaki adatok

| Kandalló típusa |  | Titán 2022 |
| --- | --- | --- |
|  |  | lemezes |
| Bevizsgálva és engedélyezve |  | MSZ EN 13240 szabvány szerint |
| Saját kémény szükséges |  | igen |
| Csatlakozási lehetőség |  | felül/hátul |
| Szoba levegőjétől független üzem extern égési levegő bevezetésével |  | hátul |
| Névleges hőteljesítmény |  | 6,0 kW |
| Külső méretek | Magasság fedőlemezzel | 1017 mm |
|  | Szélesség | Ø 461 mm |
|  | Mélység | Ø 461 mm |
| Tűztér méretek | Magasság | 284 mm |
|  | Szélesség | 320 mm |
|  | Mélység | 335 mm |
| Töltőnyílás méretek | Magasság | 304 mm |
|  | Szélesség | 299 mm |
| Max. fahasághosszúság |  | 320 mm |
| Tömeg |  | 93 kg |
| Folytonégő funkció |  | nincs |
| Térbefűtési képesség DIN 18893 szerint |  | Szakaszos üzem: 88 / 53 / 34 m3 (kedvező, kevésbé kedvező / kedvezőtlen hőszigetelési viszonyok |
| Emissziós értékek és hatásfok (13% O2-re vonatkoztatva; fa tüzelőanyaggal) |  |  |
| Hatásfok |  | 80,2% |
| CO |  | 923 mg/m3 |
| NOx |  | 107 mg/m3 |
| CnHm |  | 64 mg/m3 |
| Por |  | 38 mg/m3 |
| Füstgáz-térfogatáram |  | 5,8 g/s |
| Füstgáz hőmérséklet a füstcsonkban |  | 281°C (fa) |
| Huzatigény |  | 12 Pa |
| Füstcső csatlakozás |  | 150 mm |
| Extern égési levegő bevezetési csonk átmérője |  | 90 mm |
| Engedélyezett tüzelőanyagok |  | hasábfa, fabrikett, barnaszén brikett |
| Biztonságos védőtávolság a faltól és berendezési tárgyaktól |  |  |
| hátul |  | 200 mm |
| oldalirányban |  | 200 mm |
| az üvegajtó sugárzási tartományában |  | 800 mm |
| Tűztérbélés |  | vermikulit SF 600 |
| Rostély |  | síkrostély |
| Üvegöblítő levegő |  | van |

A megadott súly és méret adatok tájékoztató jellegűek! A gyártó jogosult előzetes közlés nélkül a készülékek konstrukciós változtatására, a minőség, illetve a műszaki színvonal javítása érdekében.